表一  项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产7000台集成灶的项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 浙江欧诺尼厨具有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 集成灶 7000台/年 7000台/年 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2018年8月 |  | 开工日期 |  | 2017年3月 |  |  |
| 建成时间 | 2018年5月 |  | 现场监测时间 |  | 2018年12月18-19日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 嵊州市环境保护局 |  | 环评报告表 编制单位 |  | 杭州市环境保护有限公司 |  |  |
| 噪声固废部分环保设施设计单位 | 浙江欧诺尼厨具有限公司 |  | 噪声固废部分环保设施施工单位 |  | 浙江欧诺尼厨具有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 650.72万元 | 噪声固废部分环保投资总概算 |  | 4万元 |  | 比例 | 0.61% |
| 实际总投资 | 650.72万元 | 噪声固废部分环保投资 |  | 0.6万元 |  | 比例 | 0.09% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》 2、环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； 3、浙江省环境保护局《浙江省建设项目环境保护设施竣工验收监测技术规范》（2010年1月4日）； 4、杭州市环境保护有限公司《浙江欧诺尼厨具有限公司年产7000台集成灶的项目环境影响报告表》； 5、嵊州市环境保护局（嵊环开〔2018〕54号）《关于浙江欧诺尼厨具有限公司年产7000台集成灶的项目环境影响报告表的审查意见》； 6、关于委托嵊州市环境保护监测站进行项目竣工噪声、固废部分环境环保验收监测的协议。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 编号、级别 | 1、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准，详见表1-1。 表1-1 厂界噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间; 备注. 3类; 65; 55; --. |

表二  建设项目概况

1、项目概况： 浙江欧诺尼厨具有限公司成立于2016年8月，公司位于嵊州市经济开发区区中园22号，租赁嵊州市腾达五金工具制造有限公司闲置厂房进行生产。企业于2018年委托杭州市环境保护有限公司编制了《浙江欧诺尼厨具有限公司年产7000台集成灶的项目环境影响报告表》，并于2018年9月11日取得嵊州市环境保护局关于《浙江欧诺尼厨具有限公司年产7000台集成灶的项目环境影响报告表》的审查意见（嵊环开〔2018〕54号）。 项目有职工30人，年工作300天，白天生产。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017) 4号〕要求，项目除噪声、固废部分由环保部门验收外，其他部分（包括水污染、大气污染及生产规模等）都由企业自主验收。 受浙江欧诺尼厨具有限公司的委托，嵊州市环境保护监测站承担本项目噪声及固废部分环境保护设施竣工的验收监测工作。在收集有关资料和现场踏勘、调查、监测的基础上，编写了本项目噪声、固废部分环保设施竣工验收监测报告。

表三  主要污染源、污染物处理和排放流程

1、噪声 本项目主要噪声源及降噪措施主要有： 项目; 内容; 投资金额（万元）. 噪声源; 主要为冲床、液压机等设备噪声。; 0.3. 降噪措施; - 安装减震垫 - 合理布局 - 关门作业. 2、固体废物 本项目的固体废物主要来源产生及排放情况见表4-1。 表4-1 固体废弃物产生及排放情况 固体废物名称; 产生量; 排放量; 最终去向; 投资金额（万元）. 边角料; 7t/a; 0; 由嵊州市宏发废品回收部回收综合利用; 0.2. 废砂轮片; 0.02t/a; 0. 粉尘; 0.2t/a; 0. 生活垃圾; 5t/a; 0; 委托环卫部门清运.

表四  验收监测内容

噪声监测内容 本项目噪声监测点位及频次见表4-1，噪声监测点位图见图4-1。 表4-1 噪声监测点位及频次 N 点位编号; 监测点位; 监测周期和频次; 备注. ▲1; 厂界南侧; 1次/天（昼间） 共2天; 1、东侧紧贴邻厂，无合适的监测点； 2、注意天气、风速。. ▲2; 厂界西侧. ▲3; 厂界北侧. 梦飞电机 腾达五金工具 溪滩榨面 欧诺尼 ▲3# ▲2# ▲1# 绿地 注：▲表示噪声监测点位。 图4-1 噪声采样点位置图

表五  噪声及工况监测结果

| 噪声监测 点位布设 监测结果 | 噪声监测结果见表5-1： 表5-1 厂界环境噪声监测结果 单位：dB(A） 监测日期; 监测点位; 监测值（昼间）; 标准限值; 结果 判定. 2018-12-18; 厂界南侧▲1; 60.7; 65; 符合. 厂界西侧▲2; 57.5; 65; 符合. 厂界北侧▲3; 56.6; 65; 符合. 2018-12-19; 厂界南侧▲1; 59.3; 65; 符合. 厂界西侧▲2; 59.2; 65; 符合. 厂界北侧▲3; 56.2; 65; 符合. |
| --- | --- |
| 监测工况 | 在验收监测期间（2018年12月18日~12月19日），实际生产负荷均大于75%，符合验收监测的工况要求，验收监测期间生产工况见表6-2： 表6-2 监测期间工况 监测日期; 产品名称; 设计量; 实际量; 生产负荷. 2018-12-18; 集成灶; 7000台/年; 22台; 94.29%. 2018-12-19; 23台; 98.57%. |

表六  环境检查结果

固体废弃物综合利用处理： 本项目产生的固体废弃物主要有边角料、废砂轮片、粉尘和职工生活垃圾。其中边角料、废砂轮片、粉尘由嵊州市宏发废品回收部回收综合利用；职工生活垃圾全部由环卫部门清运。

表七  环评审批意见及落实情况

环评审批意见（嵊环开〔2018〕54号）及落实情况见下表7-1： 表7-1 环评审批意见及落实情况表 环评审批意见; 实际落实情况. 噪声; 做好噪声防治工作。合理布置厂区，选用先进、低噪声设备，高噪声设备不得布置在厂界周围。对产噪设备和车间落实降噪、隔声、减振治理，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中相关标准要求。; 基本落实。 安装减震垫，合理布局，关门作业等措施。. 固废; 妥善处置固体废弃物，规范固废分类收集和暂存，并及时清运和处置，严防二次污染。边角料、废砂轮片由物资公司回收综合利用；粉尘、生活拉圾及时清运。一般固废的贮存和处置必须符合《般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599－2001）的要求。危险废物在厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单的相关要求。; 基本落实。 边角料、废砂轮片、粉尘由嵊州市宏发废品回收部回收综合利用；职工生活垃圾全部由环卫部门清运。.

表八  质量控制与质量保证

1、监测分析方法及仪器 监测分析方法及仪器见表8-1： 表8-1 监测分析方法及仪器一览表 序号; 监测项目; 分析采样及方法; 监测分析仪器型号. 1; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计 AWA6228型. 2、质量控制与质量保证 （1）及时了解工况，确保监测过程中工况负荷满足验收监测要求。 （2）监测点位布设按照有关规定进行。 （3）监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法，监测人员经过考核并持有合格证书。 （4）本次监测所用噪声仪为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格。 （5）测量数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后技术负责人审核。

表九  验收监测结论及建议

验收监测结论： 1、监测期间的生产工况 验收监测期间（2018年12月18日~12月19日），浙江欧诺尼厨具有限公司实际生产负荷均大于75%，符合建设项目竣工环境保护验收监测对生产工况的要求。 2、噪声 监测期间，浙江欧诺尼厨具有限公司昼间厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。 3、固废 本项目产生的固体废弃物主要有边角料、废砂轮片、粉尘和职工生活垃圾。其中边角料、废砂轮片、粉尘由嵊州市宏发废品回收部回收综合利用；职工生活垃圾全部由环卫部门清运。符合《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）的要求。 4、总结论 根据以上厂界噪声监测结果及固废调查情况，浙江欧诺尼厨具有限公司年产7000台集成灶的项目噪声、固废部分环保设施基本符合项目竣工验收条件。 5、建议 （1）加强对产噪设备的日常维护，确保噪声达标排放； （2）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。